ISaAC* Deployment

v1.0.0

*Industrial Safety and Access Control

Giugno, 2025

INDICE

1.	Scopo e campo di applicazione	1

2.	Riferimenti	2

2.1.	ISaAC-FT-IA-01-(1.1.0)-Fascicolo-Tecnico-sistema-AI	2

2.2.	ISaAC-criptazione-disco-dati-(0.1.0)	2

2.3.	ISaAC-Test-1-(1.0.0)	2

2.4.	ISaAC-Quick-reference-(0.1.0)	2

2.5.	ISaAC-Modelli-AI-(1.0.0)	2

3.	Requisiti di rilascio	3

3.1.	Requisiti Hardware	3

3.2.	Requisiti Software e Firmware	3

3.3.	Requisiti di rete e sicurezza	4

3.4.	Requisiti di storage e backup	5

3.5.	Requisiti organizzativi e di responsabilità	6

3.5.1.	Gestione di falsi positivi	6

4.	Procedura di installazione fisica	7

5.	Deployment software	9

5.1.	Installazione KMS	9

5.1.1.	Preparazione dell’ambiente	9

5.1.2.	Setup CA	9

5.1.3.	Setup TLS	10

5.1.4.	Messa in servizio	10

5.2.	Installazione Core	10

5.2.1.	Preparazione dell’ambiente	10

5.2.2.	Setup TLS	11

5.2.3.	Messa in servizio	12

5.3.	Installazione CVMod	12

5.3.1.	Preparazione dell’ambiente	12

5.3.2.	Setup TLS	13

5.3.3.	Messa in servizio	13

6.	Collaudo	14

6.1.	Protocollo sperimentale	14

6.2.	Risultati e valutazione delle performance in esercizio	14

7.	Monitoraggio	16

8.	Contatti	17

# Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce in modo organico le modalità di rilascio e messa in esercizio del sistema ISaAC (Intelligent Safety and Access Control) installato in architettura Edge + Core on-premises presso lo stabilimento del cliente.

L’obiettivo primario è garantire che tutte le attività – dall’installazione fisica dell’hardware fino alle procedure di manutenzione periodica – siano eseguite in modo ripetibile, tracciabile e conforme ai requisiti tecnico-funzionali stabiliti nel Fascicolo Tecnico ISaAC-FT-IA-01-(1.1.0)-Fascicolo-Tecnico-sistema-AI

Rientrano nel campo di applicazione:

- Preparazione del rilascio – backup dei sistemi esistenti, verifica prerequisiti hardware, software e di rete, creazione dei tag di release.

- Installazione fisica dei dispositivi Edge (Raspberry Pi 5 + acceleratore Hailo) e loro integrazione nella rete di fabbrica, inclusa la configurazione delle VLAN di sicurezza e dell’alimentazione PoE.

- Deploy software sia sui nodi KMS e Core (storage, database e servizi API) sia sul nodo Edge (flashing immagine SD, registrazione chiavi API), comprensivo di gestione certificati TLS e parametri SMTP.

- Collaudo funzionale per verificare la corretta rilevazione DPI, l’invio di notifiche e lo stato del sistema.

- Monitoraggio e logging post-deploy con politiche di rotazione e archiviazione dei log.

Restano esclusi dal perimetro: l’installazione di infrastrutture di rete del cliente, interventi elettrici non inerenti al sistema ISaAC e personalizzazioni software non documentate nel repository ufficiale.

Il documento si rivolge a tre profili di utenza: Responsabile IT (gestione infrastrutturale), manutentore interno (operatività quotidiana) e supporto Teleconsys (assistenza di secondo livello), fornendo a ciascuno istruzioni chiare e livelli di responsabilità definiti lungo l’intero ciclo di vita del sistema.

Questo documento rappresenta un punto di partenza e verrà personalizzato tenendo conto di particolari specifici delle varie installazioni e consegnato insieme al pacchetto di documentazione di rilascio.

# Riferimenti

Nel seguente testo vengono citati i seguenti documenti.

## ISaAC-FT-IA-01-(1.1.0)-Fascicolo-Tecnico-sistema-AI

Documento di riferimento che fotografa l’intero ciclo di vita del sistema ISaAC. Contiene la descrizione di architettura (Edge, Core, rete di stabilimento, canali sicuri), distinta base hardware con codici e revisioni, specifiche software (versioning, dipendenze), analisi dei rischi su sicurezza macchine e protezione dati. Riporta diagrammi UML per i flussi di evento.

## ISaAC-criptazione-disco-dati-(0.1.0)

Guida step-by-step alla criptazione di un volume dati sul nodo Core in integrazione con il sistema.

## ISaAC-Test-1-(1.0.0)

Relazione di test del sistema da cui è possibile ricavare la procedura sperimentale tramite la quale eseguire un test di collaudo specifico post-deploy. Definisce precondizioni (rete stabile, firmware Edge 69471177, modello AI caricato), strumentazione (numero di DPI e operatori in camera), configurazione ambiente, definizione dei risultati e criteri per analisi e valutazione delle performance.

## ISaAC-Quick-reference-(0.1.0)

Foglio sintetico destinato agli operatori che riceveranno notifiche dal sistema. Presenta tutte le condizioni di allarme DPI con colori, il significato delle e-mail e i contatti di supporto.

## ISaAC-Modelli-AI-(1.0.0)

Elenca e identifica in maniera univoca i vari modelli addestrati comprendendo dataset, descrizione, identificativo crittografico (hash SHA256 del modello).

# Requisiti di rilascio

Per garantire che il sistema ISaAC sia installato e funzioni in modo affidabile, sicuro e in linea con le prestazioni dichiarate, il rilascio deve avvenire soltanto dopo la verifica puntuale di tutti i seguenti requisiti tecnici.

## Requisiti Hardware

Si riportano sinteticamente i componenti hardware già elencati nel Fascicolo Tecnico ISaAC-FT-IA-01-(1.1.0)-Fascicolo-Tecnico-sistema-AI si evidenzia che eventuali discostamenti da quanto segue sono consentiti a parità di performance e in accordo con il responsabile IT della sede presso cui avviene l’installazione.

- Nodo Edge

  - Computazionali: una singola unità Raspberry Pi 5 con 16 GB di RAM LPDDR4-X, scheda micro-SD industriale (classe A2 – 32 GB minimo) e acceleratore neurale Hailo-8 in formato M.2 (key B).

  - Alimentazione: PoE (802.3at, 25 W disponibili) oppure alimentatore esterno 5 V / 4 A con certificazione CE.

  - Periferiche: telecamera IP PoE con sensore da ≥ 2 MP, ottica fissa 4 mm; LED integrati <850 nm se richiesto ambiente indoor a bassa luminosità

- Nodo Core

  - Hypervisor: Proxmox VE ≥ 7.4 o VMware vSphere ≥ 7 Update 3.

  - VM dedicata: 4 vCPU (Intel Xeon o AMD EPYC pari a ≥ 2,5 GHz), 16 GB di RAM, disco SSD da 512 GB)

- Nodo KMS

  - Hypervisor: Proxmox VE ≥ 7.4 o VMware vSphere ≥ 7 Update 3.

  - VM dedicata: 2 vCPU (Intel Xeon o AMD EPYC pari a ≥ 2,5 GHz), 8 GB di RAM, disco SSD da 32 GB)

## Requisiti Software e Firmware

Si riportano sinteticamente i componenti software già elencati nel Fascicolo Tecnico ISaAC-FT-IA-01-(1.1.0)-Fascicolo-Tecnico-sistema-AI si precisa che eventuali discostamenti da quanto segue non sono consentiti in fase di installazione quanto potrebbero minare in maniera significativa le performance e la sicurezza del sistema. In caso emergessero necessità particolari è necessario procedere tramite change request.

- Sistema operativo Edge: Raspberry Pi OS 64 bit Bookworm, kernel 6.6 LTS

- Sistema operativo Core: Ubuntu 24.04 LTS

- Sistema operativo KMS: Ubuntu 24.04 LTS

- Linguaggi e runtime: Python 3.12, OpenSSL ≥ 3.2, Docker ≥ 25.0 in modalità rootless se previsto nell’installazione.

- Gestione dipendenze: Poetry lock file fornito nel repository (poetry.lock) – nessun pacchetto fuori versione ammesso.

- Firmware:

- Raspberry firmware 69471177 o superiore (rilasciato dopo 2025-03-01).

- Hailo-8 firmware bundle hailort-3.7.0 con compatibilità kernel verificata.

## Requisiti di rete e sicurezza

Il sistema ISaAC deve essere integrato in un’infrastruttura di rete che ne assicuri l’isolamento logico, la confidenzialità dei dati in transito e la continuità operativa. Tutto il traffico video proveniente dalla telecamera IP deve essere instradato esclusivamente verso il modulo Raspberry attraverso una connessione diretta o ad esempio tramite una VLAN dedicata, che non sia raggiungibile da postazioni office o da altri segmenti dell’impianto; in questo modo i flussi RTSP restano confinati e non saturano la rete di produzione. Il canale di gestione, che collega il nodo Edge al nodo Core e consente l’accesso remoto del personale di supporto, può risiedere in una VLAN dedicata. L’Edge comunica con il core tramite HTTPS protetto da API Bearer Token dedicato per singola telecamera (che viene generato all’installazione del sistema).

Sul nodo Core è esposta l’API REST, protetta da TLS con certificati firmati dalla Certification Authority interna (o creata appositamente per ISaAC tramite KMS durante l’installazione); Il sistema di notifica utilizza l’SMTP aziendale o un servizio esterno in accordo con l’azienda.

Le connessioni TLS da Edge a Core e da Core a KMS, oltre ad essere criptate tramite certificati rilasciati dalla CA, possono opzionalmente essere rese ancora più sicure tramite pinning ssl della SPKI di Core e KMS rispettivamente nel nodo Edge e nel nodo Core.

Un sistema di rotazione log locale, attivo su tutti i nodi, garantisce che i file di registro vengano ruotati ogni 24h (solo se vengono generati log); i log compressi e opzionalmente criptati vengono conservati su filesystem per un numero di giorni configurabile e poi trasferiti secondo le logiche di gestione dei log interna dell’azienda.

Qualsiasi modifica alla configurazione di rete, sia essa l’aggiunta di nuove VLAN, la variazione delle porte esposte o l’aggiornamento dei certificati, deve essere approvata tramite change request.

Figura 1 - Esempio di setup di rete di ISaAC

## Requisiti di storage e backup

Per ogni nodo del sistema è necessario prevedere, introdurre e documentare politiche di backup dei nodi per garantire l’operatività e prevenire la perdita di dati in caso di fallimento del sistema.

Nel setup di esempio sono previsti backup delle macchine proxmox giornalieri alle 21 fino a 7 giorni, con possibilità di ripristinare tutta la VM. Backup di Rubrik a livello di macchina Linux, backup filesystem Linux utile se si dovesse corrompere una mount o partizione. In caso di disastro si può ricostruire una nuova macchina con restore del FS. Rubrik ha una schedulazione ogni 6 ore, tra mezzanotte e mezzogiorno e mantiene le copie per 3 giorni ore e un ulteriore backup ogni giorno fino a 7 giorni.

Per quanto riguarda il dispositivo Edge (Raspberry) dovrebbe essere effettuato un clone completo della microSD, sempre disponibile, appena dopo aver effettuato l’installazione. Lo stato della microSD non cambia significativamente durante l’esercizio, a meno di aggiornamenti di sicurezza o del sistema, che impongono un nuovo backup della microSD.

Lo storage delle immagini e dei log consiste di una partizione cifrata a cui l’utente Linux che esegue l’applicazione sulla macchina Core ha accesso in chiaro in scrittura. I file possono essere singolarmente criptati per una maggiore protezione. Nel Db PostgreSQL sono criptati solo i campi sensibili (es. e-mail utenti).

## Requisiti organizzativi e di responsabilità

Prima del rilascio in produzione, il cliente deve nominare formalmente le figure responsabili che presidieranno il sistema: almeno un Responsabile IT per gli aspetti infrastrutturali e un Referente di Reparto per la parte operativa. I nominativi, completi di recapiti telefonici ed e-mail, devono comparire nel capitolo 8  del presente documento, così da rendere immediatamente chiaro chi è tenuto a intervenire e a rendicontare gli eventi. Gli utenti incaricati riceveranno questa documentazione e il documento ISaAC-Quick-reference-(0.1.0).

### Gestione di falsi positivi

Quando il sistema invia un’e-mail di allarme che l’operatore giudica un falso positivo (ad esempio “DPI mancante” se il casco è regolarmente indossato), l’evento va registrato e tracciato seguendo un percorso unico e tracciabile:

- Risposta all’e-mail: l’operatore risponde al messaggio mantenendo gli stessi destinatari, sostituisce l’oggetto con FALSE POSITIVE e, nelle prime righe del corpo, riporta una breve descrizione del contesto (es. “casco indossato – rilevazione errata”).

- Verifica e conteggio: il Responsabile IT (o suo delegato) controlla la cartella entro la fine del turno, conferma l’errore e aggiorna il contatore mensile dei falsi positivi. Se la soglia concordata viene superata si procede nel valutare azioni correttive straordinarie (ricalibrazione telecamera, aggiornamento modello AI, modifica illuminazione).

Questa è l’unica procedura di interazione prevista per gli utenti del sistema, il punto 1 è riportato in maniera più schematica nel documento ISaAC-Quick-reference-(0.1.0).

# Procedura di installazione fisica

La presente sezione descrive in modo puntuale e replicabile come montare i componenti hardware del sistema ISaAC in uno stabilimento tipo. Le attività vanno eseguite nell’ordine indicato; ogni step deve essere spuntato sull’apposita check-list estratta dalla tabella seguente e corredato di evidenze fotografiche o log dove richiesto.

| Passo | Attività | Dettagli operativi | Evidenze richieste |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifica postazione | - Controllare che il quadro tecnico disponga di alimentazione PoE e di una porta Ethernet collegata alla VLAN indicata nel piano IP. | Foto quadro e verifica PoE; |
| 2 | Installazione Edge | - Installare il modulo di raffreddamento della Raspberry - Inserire il modulo Hailo-8 M.2 (key B) nella Raspberry seguendo la coppia viti-fermo in dotazione. - Collegare il cavo PoE allo switch; il LED PoE deve accendersi entro 5 s. Etichettare il dispositivo “ISaAC-EDGE-XX” con data installazione. | Foto lato frontale e retro; |
| 3 | Montaggio telecamera IP | - Posizionare la telecamera ad almeno 2,50 m dal suolo, angolo di campo perpendicolare all’area di transito operatori. - Collegare il cavo PoE alla stessa VLAN dell’Edge o collegare la telecamera direttamente alla Raspberry tramite PoE. | Foto vista laterale + screenshot RTSP live stream. |
| 4 | Test connettività | - Sul portatile di servizio collegato alla VLAN: verificare la raggiungibilità dell’edge tramite ping | Log comandi |
| 5 | Power-on e self-test Edge | - Accendere l’Edge: LED rosso fisso (boot), LED verde lampeggiante per ≈ 60 s, poi verde fisso. - Controllare raggiungibilità e connessione SSH | Foto LED verde + output comando. |
| 6 | Allineamento ottico | - Aprire lo stream Kalibr nella dashboard camera; centrare l’operatore di test. - Regolare fuoco e inclinazione | Screenshot prima/dopo regolazione. |
| 7 | Sigillatura e cablaggio finale | - Applicare sigilli plastici numerati su case Raspberry e connettori M.2. - Instradare i cavi in canalina certificata - Aggiornare tavola cablaggi nel disegno elettrico di reparto. | Foto sigilli + firma manutentore su disegno REV A. |
| 8 | Consegna post-installazione | - Archiviare tutte le evidenze fotografiche nel dossier “ISaAC-Install-YYYYMMDD”. - Compilare sezione “Installazione fisica” della check-list e farla controfirmare al Responsabile IT. - Inviare e-mail di completamento con allegato dossier alla sicurezza IT | Copia check-list firmata in PDF. |

Tabella 1 - Checklist installazione fisica ISaAC

# Deployment software

In questa sezione viene descritta la messa in esercizio del sistema tramite installazione e configurazione del software sui tre nodi KMS, Core e CVMod. Di seguito si riporta un esempio di installazione manuale. L’installazione potrà essere eseguita anche tramite container docker o altri sistemi, purché rispetti la separazione fisica dei nodi e gli ouput previsti nella seguente guida.

## Installazione KMS

Il Key Management Service (KMS) di ISaAC fornisce l’Autorità di Certificazione locale e le API per la generazione/gestione delle chiavi. L’installazione è suddivisa in quattro macro-fasi: preparazione ambiente, setup della CA, setup TLS, e messa in servizio.

### Preparazione dell’ambiente

Nel seguente elenco sono presenti i prerequisiti di sistema che devono essere preinstallati nell’ambiente dedicato:

- Ubuntu 20.04 LTS (o superiore) già configurato come VM dedicata (2 vCPU, 8 GB RAM, 32 GB SSD).

- Python 3.12 (verificare con python3 --version).

- OpenSSL ≥ 3.0 (openssl version).

Come prima cosa è necessario copiare il pacchetto di rilascio del KMS nella working directory (WD) designata. Successivamente è possibile effettuare il setup dell’ambiente manualmente o eseguendo lo script init-ws.py presente nella WD. Lo script provvederà a creare un virtual environment e installare tutte le dipendenze. Occorre creare un servizio systemd per abilitare l’avvio automatico di src/main.py (utilizzano l’opportuno virtual environment) e il restart in caso di failure.

### Setup CA

È ora possibile creare e configurare il file .env inserendo la variabile API_KEYS che si aspetta una comma-separated-list dell’hash argon2 dell’api key da utilizzare nel sistema. Successivamente è possibile lanciare lo script scripts/bootstrap_ca.sh per generare il certificato della Root Authority del sistema (posizione di default ca/certs/ca.cert.pem) e la sua chiave criptata. Lo script richiede l’input utente per inserire la chiave che andrà a criptare la chiave della CA. Tale chiave deve essere memorizzata al di fuori della macchina, e verrà richiesta ogni volta che il KMS si avvia con i servizi di CA attivi. La conservazione di tale password è da considerarsi critica poiché la sua perdita richiede la creazione di una nuova CA e il conseguente aggiornamento di tutti gli elementi del sistema, mentre la sua compromissione consente ad un attaccante di introdurre macchine “autorizzate” nel sistema (questa evenienza è mitigata tramite pinning ssl).

### Setup TLS

Ora occorre attivare il venv e avviare il main per accendere il servizio in http.

source .venv/activate/bin

python src/main.py

Verrà avviato il KMS in http con REST API esposte sulla porta 8000 (configurabile tramite HTTP_PORT). Ora è necessario definire la API_KEY per lo scripts/bootstrap_tls.sh che una volta avviato andrà a creare i certificati per la comunicazione TLS del KMS.

Una volta terminato lo script il KMS avrà i certificati per la comunicazione TLS, il KMS deve essere riavviato per ripartire esponendo le REST API sulla porta 8443 (configurabile tramite HTTPS_PORT) in https. La documentazione openapi è servita tramite swagger in /docs. Ora è necessario creare i certificati per il Core (vedi 5.2.2).

### Messa in servizio

Una volta firmati i certificati del Core seguendo le istruzioni al paragrafo 5.2 è possibile impostare la variabile d’ambiente CA_ROUTE_ENABLED a False per disattivare i servizi relativi alla CA fino a nuova necessità (es. creazione di nuovi certificati) e riavviare il KMS.

Si possono creare servizi di sistema per l’avvio automatico del KMS all’accensione del nodo e di restart in caso di fallimento.

Il KMS servirà operativamente il Core fornendogli i servizi e le informazioni crittografiche necessarie alla criptazione dei dati sensibili. I log sono salvati localmente nella cartella logs (configurabile tramite LOG_DIR) e ruotati giornalmente. Ulteriori politiche di archiviazione e retention dei log del KMS possono essere definite preventivamente all’installazione.

## Installazione Core

Il Core coordina tutto il sistema tenendo traccia dei worker, gestendo lo storage delle informazioni, la notifica e le utenze. L’installazione è suddivisa in tre macro-fasi: preparazione ambiente, setup TLS, e messa in servizio.

### Preparazione dell’ambiente

Nel seguente elenco sono presenti i prerequisiti di sistema che devono essere preinstallati nell’ambiente dedicato:

- Ubuntu 20.04 LTS (o superiore) già configurato come VM dedicata (2 vCPU, 8 GB RAM, 32 GB SSD).

- Python 3.12 (verificare con python3 --version).

- OpenSSL ≥ 3.0 (openssl version).

- Dipendenze di opencv installate

- Db Postegres configurato correttamente

- Partizione criptata del file system

Analogamente al KMS è necessario copiare il pacchetto di rilascio del Core nella working directory (WD) designata. Successivamente è possibile effettuare il setup dell’ambiente manualmente o eseguendo lo script init-ws.py presente nella WD. Lo script provvederà a creare un virtual environment e installare tutte le dipendenze.

Successivamente è necessario seguire le istruzioni per l’installazione della partizione criptata utilizzata come Filestorage per i dati operativi (log, log archiviati ed immagini di esercizio). A tal proposito è necessario seguire la guida fornita nel documento ISaAC-criptazione-disco-dati-(0.1.0) verificando ed eventualmente fornendo all’utente che esegue il Core i diritti di scrittura per il disco montato.

Lo step successivo è la creazione e messa in esercizio del DB PostegreSQL secondo le modalità ritenute opportune per il progetto. È necessario rispettare la struttura riportata nel file db/init.sql, e impostare le variabili di ambiente per gli store WORKER, TOKEN, USER, EVENT.

Es:

WORKER_DB_HOST=localhost

WORKER_DB_PORT=5432

WORKER_DB_NAME=icore

WORKER_DB_USER=isaac

WORKER_DB_PASSWORD=password

WORKER_DB_DB_SCHEMA=core

Infine, è necessario aggiornare il file etc/hosts aggiungendo l’IP del KMS associato al nome isaac.kms.local (alias di default del certificato TLS del KMS). Occorre creare un servizio systemd per abilitare l’avvio automatico di src/main.py (utilizzano l’opportuno virtual environment) e il restart in caso di failure.

### Setup TLS

Le variabili di ambiente configurabili nel file .env permettono la configurazione dei parametri operativi. All’avvio con l’impostazione HTTPS_REQUIRED (default True) il sistema cerca il file del certificato della CA, se non lo trova nella posizione di default (/certs/isaac-ca-cert.pem) richiede l’input dell’utente per il suo inserimento. Il sistema tenterà di connettersi al KMS all’indirizzo impostato tramite KMS_BASE_URL (default https://isaac.kms.local:8443) aspettandosi i servizi di CA abilitati per procedere alla firma del proprio certificato (isaac.core.local) e verrà chiesto all’utente l’input dell’API Key necessaria per accedere a tali servizi. Se PIN_SSL è attivo (default True) viene effettuato il pinning della SPKI del KMS. Il Core riceve i propri certificati TLS firmati e si avvia in https sulla porta 8443 (HTTPS_PORT), verificando la connessione con il Db. La documentazione openapi è servita tramite swagger in /docs.

### Messa in servizio

Ora è il momento di creare il primo utente direttamente nel Db che consentirà di autenticarsi tramite Basic Auth nella route /auth/generate-bearer-token. Il token così generato consente accesso alle altre API per un periodo di tempo limitato (default 1h). Tenere a mente questo passaggio per l’installazione del CVMod che avverrà successivamente, l’utente ha la possibilità di creare i worker per i vari moduli CVMod anche subito utilizzando l’api /worker ma dovrà annotare diverse informazioni.

Durante la creazione di un PPEDetectionWorker (il worker che si occupa della ricezione dei dati del CVMod e della notifica al preposto) è necessario specificare la e-mail che riceverà le notifiche.

Una volta operativo il Core provvederà a orchestrare la gestione, rotazione e l’archiviazione dei log e a garantire il funzionamento dei worker.

Dall’api /worker è possibile visionare i propri worker e modificare il loro stato operativo, verificare gli eventi e creare nuovi worker. Ogni worker creato deve essere avviato tramite /worker/{worker-id}/start.

I log sono salvati localmente nella cartella logs (configurabile tramite LOG_DIR) e ruotati giornalmente. Ulteriori politiche di archiviazione e retention dei log possono essere definite preventivamente all’installazione.

## Installazione CVMod

Il CVMod si occupa della raccolta e dell’analisi delle immagini della telecamera e dell’eventuale inoltro al Core. L’installazione è suddivisa in tre macro-fasi: preparazione ambiente, setup TLS, e messa in servizio.

### Preparazione dell’ambiente

Nel seguente elenco sono presenti i prerequisiti di sistema che devono essere preinstallati nell’ambiente dedicato:

- Raspberry Pi OS 64 bit Bookworm, kernel 6.6 LTS

- Python 3.12 (verificare con python3 --version).

- Dipendenze di opencv installate

- Raspberry firmware 69471177 o superiore (rilasciato dopo 2025-03-01).

- Hailo-8 firmware bundle hailort-3.7.0 con compatibilità kernel verificata.

Come per KMS e Core è necessario copiare il pacchetto di rilascio del CVMod nella working directory (WD) designata. Successivamente è possibile effettuare il setup dell’ambiente manualmente o eseguendo lo script init-ws.py presente nella WD. Lo script provvederà a creare un virtual environment e installare tutte le dipendenze.

Verificare la raggiungibilità della telecamera all’indirizzo IP previsto testando lo streaming RTSP con tool standard o servizi forniti direttamente sulla telecamera tramite dashboard di amministrazione.

Infine, è necessario aggiornare il file etc/hosts aggiungendo l’IP del Core associato al nome isaac.core.local (alias di default del certificato TLS del Core). Le variabili di ambiente configurabili nel file .env permettono la configurazione dei parametri operativi. Il CVMod può lavorare con o senza la configurazione SEND_TO_CORE, in caso in cui il valore sia True si aspetta di essere connesso a un sistema ISaAC completo.

Occorre creare un servizio systemd per abilitare l’avvio automatico di src/main.py (utilizzano l’opportuno virtual environment) e il restart in caso di failure.

### Setup TLS

Il setup del TLS è necessario in ambienti di produzione in caso per comunicare in maniera sicura col il Core. All’avvio con l’impostazione HTTPS_ENABLED (default True) il sistema cerca il file del certificato della CA, se non lo trova nella posizione di default (/certs/isaac-ca-cert.pem) richiede l’input dell’utente per il suo inserimento. Il sistema tenterà di connettersi al Core all’indirizzo impostato tramite CORE_BASE_URL. Se PIN_SSL è attivo (default True) viene effettuato il pinning della SPKI del Core.

### Messa in servizio

In caso di SEND_TO_CORE abilitato il CVMod cercherà di lavorare creando un worker sul Core (o utilizzando un worker preesistente configurando CORE_WORKER_ID e CORE_BEARER_TOKEN). Il CVMod provvede a creare un worker (in caso non venga specificato) richiedendo un input dell’utente che consiste di un proprio Bearer Token a scadenza (cfr 5.2.3). Verrà richiesta tramite input anche la e-mail dell’utente a cui mandare le notifiche ed eventualmente altri parametri (cooldown di notifica, ecc.). A questo punto il worker verrà creato e avviato.

I log sono salvati localmente nella cartella logs (configurabile tramite LOG_DIR) e ruotati giornalmente. Ulteriori politiche di archiviazione e retention dei log possono essere definite preventivamente all’installazione (ad esempio archiviazione log CVmod su Core).

# Collaudo

Il sistema ISaAC, installato in architettura Edge + Core, necessita di un collaudo funzionale che dimostri – con dati misurabili – la sua capacità di riconoscere la corretta vestizione dei DPI e di inoltrare in tempo reale gli eventi di non‑compliance. Il presente capitolo sintetizza tale percorso di verifica, richiamando la relazione ISaAC-Test-1-(1.0.0) come base metodologica ma adattandolo alle peculiarità della sede d’installazione. L’obiettivo è duplice: da un lato certificare l’accuratezza del modello YOLO_PPE e della logica di soglia che governa le decisioni di allarme; dall’altro accertare la solidità della pipeline di notifica, dal modulo CVMod che opera sull’Edge fino al recapito delle e‑mail generate dal nodo Core. Il tutto avviene in un contesto di rete segregata, con firmware e versioni software già stabiliti nei capitoli precedenti.

## Protocollo sperimentale

Il protocollo sperimentale viene ridefinito sul campo tenendo conto della geometria della location, dell’illuminazione reale, della disponibilità di attori e DPI e della tipologia di traffico di rete. In pratica si filmano, con telecamera collegata via PoE allo switch di reparto, una sequenza di sette clip che riproducono situazioni operative tipiche: movimenti statici e dinamici, ingressi e uscite dal campo visivo, posture come chinarsi o sdraiarsi e, soprattutto, momenti in cui i DPI vengono rimossi o portati in mano. Gli operatori agiscono in un’area priva di ostacoli ma nella stessa fascia di illuminamento di linea, così da replicare fedelmente le condizioni di esercizio. Ogni filmato viene successivamente convertito in frame singoli; un’etichettatura manuale associa il valore 0 ai casi conformi e 1 a quelli privi di uno o più DPI. I frame senza persone sono scartati. Il dataset risultante viene elaborato dallo script evaluate_cvmod.py, che invia ogni fotogramma al modello residente sull’Edge e registra il verdetto binario emesso. In parallelo il sistema di notifica viene lasciato attivo per l’intera durata delle prove, così da verificare la tempestività con cui il Core serializza l’evento e inoltra l’avviso all’indirizzo configurato.

## Risultati e valutazione delle performance in esercizio

Il confronto fra predizioni e ground truth genera la matrice di confusione, da cui derivare l’accuracy. Quando il valore di accuracy non risulta soddisfacente, il collaudo non è ritenuto superato: occorrerà affinare le soglie per casco e occhiali, ampliare il dataset con inquadrature penalizzanti e, se del caso, valutare modelli di generazione più recente. Tutte le evidenze – log, video etichettati, report PDF e confusion matrix, sono archiviate per consentire la ripetizione del test dopo l’implementazione delle azioni correttive. Difficilmente le performance saranno molto elevate a un primo collaudo, infatti si tratta di un sistema che migliora anche sulla base dei dataset di esercizio che si aggiungano nei primi mesi del lancio a quelli di addestramento. Inoltre, le perfomance a regime dell’algoritmo sono diverse da quelle del modello grazie ai meccanismi di fault-tolerance introdotti. Occorre infatti, una raggiunta la soglia minima di accuracy, collaudare il sistema sul campo per un certo periodo di tempo utilizzando il feedback degli utenti come criterio di misurazione delle performance (cfr 3.5.1)

# Monitoraggio

Il monitoraggio dell’intero ecosistema applicativo può essere realizzato attraverso l’introduzione di health-check automatici sulle macchine virtuali coinvolte. La tipologia di health-check da implementare (verifiche di reachability, misurazioni di latenza, validazione di servizi, controllo di risorse CPU/RAM/disk, ecc.) deve essere selezionata e calibrata in funzione del modello di deployment e delle componenti ospitate. In questa sezione occorre quindi illustrare, in maniera puntuale, quali azioni correttive o di escalation vengono avviate a fronte dei diversi esiti — successo, warning, errore critico — così da assicurare la massima continuità operativa del servizio.

Il sistema produce vari log di esercizio a livello di singolo modulo. Tali log, soggetti a rotazione giornaliera, vengono archiviati localmente su KMS, Core e CVMod e possono, se richiesto, essere ulteriormente protetti mediante cifratura. I log generati da CVMod possono essere inoltrati e gestiti centralmente dal Core, riducendo il consumo di storage locale e semplificando le attività di diagnostica e reporting.

Durante la fase di rilascio è indispensabile configurare in modo coerente i parametri che regolano la gestione dei log, fra cui ad esempio:

LOG_LEVEL_FILE – livello di dettaglio del logging nel file (p. es. INFO, WARNING, ERROR);

LOG_ROTATION_INTERVAL – frequenza di rotazione dei file di log;

LOG_FILE_NAME – convenzione di nomenclatura dei file di log;

LOG_DIR – percorso della directory dedicata ai log.

Il periodo di conservazione (retention) dei log dovrà essere concordato e formalizzato in sede di installazione, in base ai requisiti di compliance e alle politiche di auditing adottate dal cliente.

# Contatti

Questa sezione deve essere riempita con i recapiti dei vari responsabili e persone di riferimento. Devono essere raccolti i nominativi, email, numeri di telefono, ruolo e responsabilità e mansioni.

| Nome | Cognome | E-mail | N. Telefono | Ruolo | Responsabilità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maria | Rossi | m.rossi@azienda.ue | XXXXXXX | Responsabile IT | - Resp. 1 - Resp. 2 |
| Mario | Bianchi | m.bianchi@teleconsys.it | XXXXXXX | Responsabile ISaAC | - Resp.1 - Resp. 2 |

Tabella 2 - Contatti