– PROGETTO ISAAC –

Soluzione di Intelligenza Artificiale per la sicurezza

sul lavoro per Self Garden

Proposta Tecnica

Sommario

1	Premessa	3

2	Descrizione del progetto	3

2.1	Obiettivi del pilota	4

3	Architettura descrittiva	4

4	Percorso progettuale e tempistiche	5

5	Fornitura	5

Premessa

SelfGarden ha espresso la necessità di innalzare gli standard di tutela dei lavoratori che operano in reparti classificati a “pericolo chimico”, ossia zone in cui l’interazione quotidiana con sostanze potenzialmente nocive impone il rigoroso impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In tali aree, l’accesso è consentito unicamente a personale dotato, e correttamente vestito, di appositi DPI; tuttavia, il rispetto di questa prescrizione non è sempre garantito. Di conseguenza l’azienda, come azione di mitigazione del rischio infortuni, ha richiesto una soluzione innovativa “chiavi in mano” che digitalizzi la procedura di controllo accessi monitorando il corretto utilizzo dei DPI richiesti, riduca i tempi morti dovuti a supervisione o verifiche manuali e tuteli la continuità produttiva.

In risposta a tale esigenza, Teleconsys propone la versione iniziale di ISaAC (Industrial Safety and Access Control) v1.0.0. Questa prima release concentra la propria funzione su un monitoraggio non intrusivo e su una tempestiva notifica in caso di non conformità: una telecamera IP PoE, collegata a un modulo edge basato su Raspberry Pi 5 e acceleratore AI Hailo-8, analizza in tempo reale il flusso video; quando l’algoritmo, addestrato sui modelli YOLO-Person e YOLO-PPE, rileva la mancanza di un DPI obbligatorio, invia automaticamente una e-mail, con snapshot anonimizzato, al responsabile di stabilimento. In questa fase pilota, il sistema agisce quindi solo come “sentinella intelligente”: registra l’evento, archivia in forma cifrata la prova visiva e affida la decisione finale all’operatore umano, senza comandare la serratura della porta né interagire con PLC o badge reader. Tale scelta permette di raccogliere dati reali, calibrare le soglie di confidenza del modello e ridurre il rischio di falsi positivi prima di abilitare qualsiasi automazione meccatronica.

Durante i primi mesi di esercizio il focus sarà sull’affinamento del modello, attraverso il retraining periodico basato sulle immagini di non conformità confermate, e sull’analisi statistica degli eventi, così da preparare la successiva evoluzione verso il controllo attivo della serratura elettromeccanica che, in futuro, potrà vincolare fisicamente l’apertura della porta al riconoscimento dei DPI corretti.

Descrizione del progetto

Il percorso proposto non introduce da subito un’infrastruttura complessa: si parte deliberatamente con una sola postazione di ripresa. Una telecamera IP PoE, montata in prossimità di un varco sensibile dell’ambiente, dialoga con un Raspberry Pi 5 equipaggiato con acceleratore Hailo-8. Il nodo Edge esegue in tempo reale l’inferenza di due modelli YOLO (uno dedicato all’individuazione delle persone, l’altro specializzato nel riconoscimento dei DPI) e, ogni volta che rileva una potenziale anomalia, invia l’evento a un Server centrale, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD (mini pc industriale o VM opportunamente configurata su server già in uso), che rappresenta il cuore applicativo on-premises.

Questa architettura volutamente compatta consente di:

- raccogliere un primo dataset realistico direttamente dall’ambiente di produzione;

- misurare, con metrica oggettiva, precisione e accuratezza del modello;

- calibrare soglie, logiche di inerzia e tempi di cool-down senza impattare sui processi produttivi, perché, in questa fase, nessuna e-mail raggiungerà il personale di linea.

Solo al termine della finestra di sperimentazione, prevista in circa otto settimane, il sistema potrà essere “sganciato” dal regime di sola osservazione e iniziare a notificare in autonomia i responsabili tramite posta elettronica aziendale.

## Obiettivi del pilota

Il pilota si prefigge cinque traguardi principali:

- validare sul campo i modelli YOLO misurandone le prestazioni su immagini non filtrate, quindi illuminate ed inquadrate così come accade realmente nello stabilimento

- procedere con fine tuning delle soglie, dalla confidence minima di rilevamento DPI alla distanza che determina la “vestizione” corretta, riducendo falsi positivi e falsi negativi almeno del trenta percento rispetto alle impostazioni di default

- sottoporre a stress l’architettura Edge + Core, verificando che nessuna anomalia venga persa e che l’uptime complessivo resti superiore al novantacinque percento

- alimentare un repository di snapshot anonimizzati che servirà da base per le successive sessioni di retraining, previste dal piano di miglioramento

- aggiunta di capacità di rilevamento di almeno un DPI specifico tra quelli utilizzati da Self Garden non attualmente riconosciuti dal modello

# Architettura descrittiva

ISaAC vive interamente all’interno dei confini aziendali. Tutto il traffico video rimane nella VLAN dedicata; l’unico canale in uscita, facoltativo, è l’SMTP interno che recapita le notifiche.
Sul nodo Edge, il Raspberry Pi esegue a due fotogrammi al secondo l’inferenza YOLO, scartando in anticipo i frame privi di persone per risparmiare potenza di calcolo. Quando individua un operatore, calcola la corrispondenza tra key-points corporei e bounding-box del casco e del gilet; se uno dei due elementi è assente, o risulta spostato oltre la soglia parametrica, genera un evento e lo trasferisce al Core.

Il mini-PC, sostitutivo nel pilota di un’infrastruttura integrata con i sistemi del cliente, svolge quattro funzioni:

- autenticazione dell’evento

- applicazione della logica decisionale

- cifratura dello snapshot originale (che rimane disponibile per audit interni)

- applicazione del filtro di blur sul volto prima di qualsiasi eventuale inoltro al destinatario finale.

Quest’ultimo passaggio, blur server-side, è garanzia di una filosofia che tutela i diritti dei lavoratori ed evita di trattare dati biometrici ogni qualvolta non sia strettamente necessario.

Percorso progettuale e tempistiche

Il calendario si sviluppa su circa quattordici settimane di lavoro effettivo, distribuite come segue.

Settimana 1: kick-off e sopralluogo, durante il quale vengono raccolti i requisiti di dettaglio, mappati i punti di installazione e verificate le condizioni di rete.

Settimana 2-4: viene adeguata la codebase e il modello alle esigenze specifiche emerse dal sopralluogo.

Settimana 5: installazione fisica della telecamera e del kit Edge, al cablaggio PoE e alla messa in sicurezza dell’armadio che ospiterà il mini-PC.

Settimana 6: deployment del Core, hardening, con particolare attenzione alla creazione di certificati TLS e alla segregazione delle Api-Key, e un primo smoke-test di flusso end-to-end.

Settimana 7-10: il sistema rimane in modalità “osservazione”, accumulando immagini e log senza disturbare l’operatività. In questa fase, il team Teleconsys analizza quotidianamente i falsi positivi e definisce, insieme ad un incaricato di SelfGarden, i parametri ottimali.

Settimana 11-12: retraining del modello su dataset proprietario con aggiunta di almeno un DPI specifico tra quelli utilizzati da Self Garden non attualmente riconosciuti dal modello.

Settimana 13: redeploy modello, tuning dei parametri di vestizione e ripetizione dei test funzionali

Settimana 14: redazione del report conclusivo che conterrà KPI raggiunti, criticità residue e roadmap di estensione futura.

# Fornitura

La proposta comprensiva anche dei servizi professionali, include:

- telecamera IP certificata per uso industriale

- Raspberry Pi 5 con acceleratore Hailo-8

- mini-PC con SSD da 1 TB e 32Gb Ram (Opzionale)

- licenza Ultralytics Enterprise per dodici mesi

Privacy e data treatment

NOTA: è necessario produrre e firmare la necessaria documentazione per l’acquisizione e la conservazione a fini di riaddestramento delle immagini dei lavoratori in SelfGarden durante le attività operative